ФГБОУ ВО

«Сибирский Государственный Университет Телекоммуникаций и Информатики»

Кафедра вычислительных систем

Расчетно-графическое задание

по дисциплине

«Архитектура вычислительных систем»

Вариант 2

Выполнил:

студент группы ИП-814

Краснов И.В.

Проверил:

доцент кафедры ВС

Ефимов А.В.

Оглавление

Постановка задачи	3

Общие сведения	4

Основные цели создания	5

Технические характеристики	6

Производительность	7

Уровень вычислительного узла	8

Уровень процессора	9

Уровень ядра процессора	11

Файловая система	12

Программное обеспечение	13

Расчёт структурных характеристик	14

1.	Расчёт диаметра структуры	14

2.	Расчёт среднего диаметра	15

3.	Расчёт бисекционной пропускной способности	15

Список литературы	16

Постановка задачи

Выполнить анализ архитектуры супер ВС из списка Top 500. В соответствии с моделью коллектива вычислителей выделить и описать уровни мультиархитектуры супер ВС. В том числе для каждого уровня показать функциональную структуру, сущность вычислителя, топологию сети связей, доступные технологии программирования и область эффективного применения, а также структурные характеристики.

Расчет структурных характеристик (диаметр, средний диаметр, бисекционная пропускная способность) выполнить для одного из уровней мультиархитектуры.

Общие сведения

Summit (OLCF-4) — суперкомпьютер, разработанный компанией IBM для Ок-Риджской национальной лаборатории. Обладает вычислительной мощностью 122,3 ПФлопс, продемонстрированной на тесте HPL. Суперкомпьютер Summit являлся самым высокопроизводительным компьютером по состоянию на 2019 год в открытом рейтинге суперкомпьютеров. По состоянию на ноябрь 2020 года занимает 2 место в рейтинге суперкомпьютеров Top 500.

Контракт на $325 млн Министерства Энергетики США на построение суперкомпьютера в 2014 году получили IBM (серверные узлы), Mellanox (межсоединения) и Nvidia (графические ускорители).

(рис. 1) Суперкомпьютер Summit

Основные цели создания

Поскольку некоторые научно-технические задачи, в том числе точное моделирование физических процессов, требуют огромных вычислительных мощностей, их невозможно проводить на одном или даже сотнях обычных компьютеров. Для этого используются суперкомпьютеры, состоящие из тысяч мощных компьютеров с десятками вычислительных ядер в каждом. Они могут за приемлемое время проводить ресурсоемкие вычисления, на которые у обычных компьютеров уходит на несколько порядков большее время.

Суперкомпьютер Summit был создан для Ок-Риджской научной лаборатории. Руководитель IBM Джинни Рометти говорит, что с помощью Summit ученые могут за день обсчитать задачи, которые отняли бы у них «от 27 до 13 000 лет». Огромная вычислительная мощь будет использована для создания новых материалов и лекарств. В ближайшее время компьютер планируют использовать для анализа взрыва сверхновых звезд, маркеров болезни Альцгеймера и исследования рака.

По словам Рометти, дело даже не только в мощности, но и в интеллекте. Ученые разработали Summit, с тем чтобы он стал первым суперкомпьютером, способным решать сложные задачи в области искусственного интеллекта. Его конфигурация сочетает в себе огромную вычислительную мощность, графические процессоры, а также инновации в области памяти и транспортировки данных. Директор Ок-Риджской национальной лаборатории Томас Закария отметил, что Summit может автоматизировать важнейшие этапы процесса научных открытий.

Технические характеристики

Процессоры: 9216 22-ядерных IBM POWER9 22C (2 на узел)

Архитектура процессора: IBM POWER

Графические ускорители: 27,648 NVIDIA Volta V100s (6 на узел)

Количество узлов: 4608

Память узла: 512 ГБ DDR4 + 96 ГБ HBM2

Энергозависимая память узла: 1600 ГБ

Общая память системы: >10 ПБ DDR4 + HBM + энергозависимая память

Межсетевые соединения: Mellanox EDR 100G InfiniBand

Энергопотребление: 15 МВт

Требуемый объём воды для системы охлаждения: 15 150 литров

Занимаемая площадь: 520 м2

Производительность

Summit построила команда в составе представителей Ок-Риджской национальной лаборатории Министерства энергетики США и американских компаний IBM и Nvidia Corporation, и он обладает удивительными характеристиками. Summit развивает вычислительную производительность до 200 петафлопс. Это означает, что компьютер может осуществлять 200 тысяч триллионов операций в секунду, если использовать стандартную меру измерения мощности суперкомпьютеров. В ходе майских испытаний 2018 года Summit заставили анализировать миллионы геномов, и суперкопьютер продемонстрировал быстродействие в 1,88 exaops — миллиард миллиардов операций в секунду.

Основные характеристики производительности:

- Процессор: IBM POWER9 22C

- Достигнутая вычислительная производительность для задач с плавающей точкой: 122.3 ПФлопс

- Теоретический пик производительности для задач с плавающей точкой: ≈ 200 ПФлопс

- HPL*: 148 600 ТФлопс

- Теоретический пик производительности HPL: 200 795 ТФлопс

- Размер матрицы NMax**: 16 473 600

- HPCG***: 2 925,75 ТФлопс

*High Performance Linpack (HPL) – тест с использованием бенчмарка Linpack, который в процессе работы осуществляет перемножение матриц.

**NMax – максимальный размер матрицы, при котором была достигнута максимальная производительность теста HPL.

*** High Performance Gradients (HPCG) – тест с использованием бенчмарка HPCG, который в процессе работы осуществляет решение задач класса Big Data и моделирование физических процессов (например, моделирование распределения давлений в потоке жидкости).

Уровень вычислительного узла

Узел состоит из двух процессорных сокетов IBM Power9 и 6 видеокарт NVIDIA Tesla V100 (Volta). К каждому процессору подключается 256 Гб оперативной памяти DDR4 и 3 графических ускорителя Tesla V100. Графические ускорители имеют в своём распоряжении 96 Гб памяти HBM2 на весь узел (16 Гб на ускоритель). Графические ускорители взаимодействуют друг с другом и с процессорами с помощью мостов NVIDIA NVLink (NVL). Процессоры осуществляют взаимодействие через шину X-Bus. У каждого сокета имеется по 4 слота PCIe Gen 4, состоящие из двух x16 (с поддержкой CAPI), одного x8 (также с поддержкой CAPI) и одного слота x4.

(рис. 2) Узел суперкомпьютера IBM Summit

Уровень процессора

Вначале 2018 года IBM представила горизонтально масштабируемое семейство серверов IBM POWER9. Название является аббревиатурой от оптимизации производительности с помощью улучшенного компьютера с сокращенным набором команд (RISC).

Характерные особенности RISC-процессоров:

- Элемент маркированного списка.

- Фиксированная длина машинных инструкций, простой формат команды.

- Специализированные команды для операций с памятью — чтения или записи. Операции вида Read-Modify-Write («прочитать-изменить-записать») отсутствуют. Любые операции «изменить» выполняются только над содержимым регистров (т.н. архитектура load-and-store).

- Большое количество регистров общего назначения (32 и более).

- Отсутствие поддержки операций вида «изменить» над укороченными типами данных — байт, 16-битное слово. Так, например, система команд DEC Alpha содержала только операции над 64-битными словами, и требовала разработки и последующего вызова процедур для выполнения операций над байтами, 16- и 32-битными словами.

- Отсутствие микропрограмм внутри самого процессора.

Преимущества RISC:

- Повышение производительности

- Новый микропроцессор может быть разработан и испытан более быстро.

- Операционная система и прикладные программисты, которые используют инструкции микропроцессора могут легче разрабатывать код с меньшим набором команд.

- Простота RISC обеспечивает большую свободу выбора, как использовать пространство на микропроцессоре.

Основные характеристики процессора IBM POWER9 22C:

- Количество ядер процессора: 22

- Техпроцесс: 14 нм

- Количество транзисторов: 8 000 000 000

- Частота процессора: 3,1 ГГц

- Кэш L1: 64 КБ на ядро

- Кэш L2: 512 КБ на ядро

- Кэш L3: 120 МБ на чип

Процессор IBM POWER9 выпускается в 4 вариантах:

- Технология Scale-Out. Версия процессора SO позиционируется как решение для двухпроцессорных конфигураций с встроенным контроллером памяти на 8 каналов небуферизованной DDR4.

- Технология Scale-Up. Версия процессора SU (Scale-up) предложены как решение для конфигураций с числом процессоров 4 и более и доступом к буферизованной DDR4 памяти через внечиповый контроллер памяти Centaur.

Для каждой технологии доступны два варианта архитектуры:

- До 12 ядер с 8 потоками на ядро(SMT8) – предназначен для платформ с расширенной виртуализацией.

- До 24 ядра с поддержкой 4 потоков на ядро (SMT4) – предназначен для решения обычных задач в среде Linux.

(рис. 3) Кристалл процессора IBM POWER9 (24 ядра)

Уровень ядра процессора

(рис. 4) Архитектура ядра процессора POWER9 с технологией SMT4

Ядро процессора POWER9 - это 64-битная реализация архитектуры набора команд IBM Power (ISA) версии 3.0.

Базовым строительным элементом ядер SMT4 и SMT8 является срез. Срез - это элементарный 64-битный однопоточный обрабатывающий элемент с блоком сохранения загрузки (LSU), целочисленным блоком (ALU) и векторным скалярным блоком (VSU, выполняющим операции SIMD и операции с плавающей точкой). Два фрагмента объединяются в 128-битный суперсрез. Ядра SMT4 и SMT8 содержат одинаковое количество потоков = 96. POWER9 имеет меньшую длину конвейера выборки по сравнению с POWER8, продолжительность вычислений уменьшена на 5 циклов

Инструкций за цикл для SMT4: 64.

Файловая система

Summit использует файловую систему IBM Spectrum Scale. Это не обычная система. Она специально создана для использования графических процессоров чтобы преуспеть в развитии искусственного интеллекта (ИИ). ИИ отличается от традиционных высокопроизводительных вычислительных (HPC) рабочих нагрузок. Большая часть HPC посвящена использованию компьютеров для имитации реального мира с помощью математических моделей. Есть много импортных приложений, от разработки лекарств до прогнозов погоды.

В отличие от этого, программы ИИ обучаются на исторических данных и предсказывают новые результаты по мере передачи данных. В большинстве случаев данные неструктурированные, плотные и разнообразные. Они могут состоять из изображений, файлов, документов и наборов данных. IBM Spectrum Scale была разработана для доставки файлов для одного из самых быстрых суперкомпьютеров в мире, который был специально построен для рабочих нагрузок ИИ с более чем 27 500 графическими процессорами NVIDIA.

Совокупные цифры ошеломляют. 250-петабайтная система хранения данных Summit поставляется кластером из 77 систем хранения данных IMB ESS, которые доставляет 2,5 TB данных. Саммит имеет емкость 30 миллиардов файлов и 30 миллиардов каталогов и сможет создавать файлы со скоростью более 2,6 миллиона I / O файловых операций в секунду. То есть открытие всех книг Библиотеке Конгресса США займёт 10 секунд.

Программное обеспечение

Операционная система:

- Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.4

MPI*:

- IBM Spectrum MPI

Компиляторы:

    - IBM XLC

    - NVCC

    - GCC

Подключаемые математические библиотеки:

- IBM ESSL

- CUBLAS 9.2

Языки программирования:

- C

- C++

- CUDA

*Message Passing Interface — программный интерфейс для передачи информации, который позволяет обмениваться сообщениями между процессами, выполняющими одну задачу

Расчёт структурных характеристик

Расчет структурных характеристик включает в себя:

1. Расчет диаметра структуры

2. Расчет среднего диаметра

3. Расчет бисекционной пропускной способности

Расчет структурных характеристик производится для уровня вычислительного узла.

- Расчёт диаметра структуры

В системе установлен 22-ядерный процессор. « ядра зарезервированы под операционную систему, потому для вычисления используется только по 20 ядер каждого процессора.

(рис. 5) Связь для 20-ядерного процессора

𝑑=𝑚𝑎𝑥𝑖𝑗{𝑑𝑖𝑗}

𝑑𝑖𝑗 - расстояние, т.е. минимальное число рёбер, образующих путь из вершины i в вершину j; i, j € {0, 1, ..., N −1};

Ответ: d = 7

- Расчёт среднего диаметра

𝑑 = (𝑁−1)−1 l=1dl* nl

nl – число вершин, находящихся на расстоянии l от любой выделенной вершины (однородного) графа.

В графе, изображенном на рисунке выделим вершину 0 и рассчитаем на основе нее средний диаметр, тогда

𝑑 = 1/19 * (1*2 + 2*3 + 3*4 + 4*4 + 5*3 + 6*2 + 7) = 71 / 19 = 3,6842

Ответ: 3,6842

- Расчёт бисекционной пропускной способности

Бисекционная пропускная способность – суммарная пропускная способность каналов связи между двумя непересекающимися подмножествами машин системы (для худшего разбиения, минимальное значение).

(рис. 6) Схема 20-ядерного процессора для расчёта бисекционной пропускной способности

Бисекционная пропускная способность равна 4, это минимальное возможное значение для данной схемы

Ответ: 4

Список литературы

- В США запустили самый мощный суперкомпьютер в мире:

https://nplus1.ru/news/2018/06/09/summit

- Суперкомпьютер из США – самый быстрый в мире:

https://hightech.plus/2018/06/09/superkompyuter-iz-ssha-vdvoe-obognal-kitaiskii

- Summit – Oak Ridge Leadership Computing Facility:

https://www.olcf.ornl.gov/olcf-resources/compute-systems/summit/

- Summit (суперкомпьютер):

https://ru.wikipedia.org/wiki/Summit_(%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80)

- SUMMIT - IBM POWER SYSTEM AC922, IBM POWER9 22C 3.07GHZ, NVIDIA VOLTA GV100, DUAL-RAIL MELLANOX EDR INFINIBAND:

https://www.top500.org/system/179397/

- TOP500: бенчмарк HPCG набирает популярность, вытесняя HPL:

https://servernews.ru/967110

- Наиболее распространенные современные суперкомпьютеры

https://parallel.ru/computers/computers.html

- Программируем Логические Контроллеры: https://plc.ucoz.net/index/shina_bus_x/0-7

- NVLink – высокоскоростной интерфейс для объединения нескольких GPU | NVIDIA Quadro:

https://www.nvidia.com/ru-ru/design-visualization/nvlink-bridges/

- ORNL’s 200-petaFLOPS Summit Supercomputer Has Arrived, To Become World’s Fastest:

https://fuse.wikichip.org/news/1351/ornls-200-petaflops-summit-supercomputer-has-arrived-to-become-worlds-fastest/

- Самый умный в мире суперкомпьютер: https://mipt.ru/upload/pr/Summit.pdf

- POWER9 - Microarchitectures – IBM:

https://en.wikichip.org/wiki/ibm/microarchitectures/power9

- POWER9-STUECHELI_London:

https://openpowerfoundation.org/wp-content/uploads/2016/11/Jeff-Stuecheli-POWER9-chip-technology.pdf

- Using LC’s Sierra System:

https://hpc.llnl.gov/training/tutorials/using-lcs-sierra-system#POWER9